ШПАРГАЛКА ПО ЭЛЕКТРИКЕ Audi80 (www.audi80.ru)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОММУТАТОР

ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

| Номер | Подключенные потребители | Ампер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противотуманные фары, задние противотуманные фары | 15 |
| 2 | Аварийная световая сигнализация | 15 |
| 3 | Звуковой сигнал, обогреваемые сиденья | 30 |
| 4 | Часы, освещение багажного отсека, косметическое зеркало, лампа для чтения, розетка/прикуриватель, бортовой компьтер, полноавтоматический кондиционер, радио, система автопроверки (Auto-Check-System) | 15 |
| 5 | Вторая ступень скорости вентилятора системы охлаждения | 30 |
| 6 | Правые задний габаритный огонь, передний габаритный огонь | 5 |
| 7 | Левые задний габаритный огонь, передний габаритный огонь | 5 |
| 8 | дальний свет правой фары, индикатор дальнего света | 10 |
| 9 | дальний свет левой фары | 10 |
| 10 | Ближний свет справа, двигатель регулирования угла наклона фар справа | 10 |
| 11 | Ближний свет слева, двигатель регулирования угла наклона фар слева | 10 |
| 12 | Комбинация приборов, фара заднего хода, система автопроверки (Auto-Check-System), АКП, блокировка дифференциала, бортовой компьютер, система регулирования скорости движения, лампочка освещения салона с задержкой выключения, электронный термовыключатель, функционирование вентилятора системы охлаждения после прекращения работы двигателя | 15 |
| 13 | Топливный насос | 15 |
| 14 | Лампочка освещения номерного знака, освещение приборов, освещение моторного отсека, освещение вещевого ящика, автоматический кондиционер | 5 |
| 15 | Указатели поворота, стеклоочистители, насос системы омывания стекол, подогрев форсунок системы омывания стекол, вентилятор системы охлаждения (блок управления включением вентилятора системы охлаждения после прекращения работы двигателя), кондиционер | 25 |
| 16 | Обогрев заднего стекла, обогрев внешних зеркал заднего вида | 30 |
| 17 | Вентилятор, автоматический кондиционер | 30 |
| 18 | Электрическое регулирование внешних зеркал заднего вида, омыватель заднего стекла | 5 15 |
| 19 | Система замков с центральным управлением, отопление цилиндров механизма открьтваншi дверей, сигнализация | 10 |
| 20 | Первая ступень вентилятора системы охлаждения, включение вентилятора после прекращения работы двигателя | 30 |
| 21 | Самостоятельная диагностика/подключение диагностического прибора | 10 |
| 22 | Дизель — свечи накала | 80 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ — могут не присутствовать на В3

Электрические стеклоподъемники, электрический люк и электрическая регулировка сиденья снабжены автоматическими предохранителями, которые после устранения неисправности автоматически включаются снова. Предохранительные адаптеры находятся слева от дополнительного блока предохранителей слева под приборной панелью. Там же находится плавки предохранитель 2ой ступени охлаждения на моделях с кондиционером и / или АКПП - 60А

| Номер | Подключенные потребители | Ампер |
| --- | --- | --- |
| 23 | Свободен | — |
| 24 | Свободен | — |
| 25 | Отопление лямбда-зонда | 5 |
| 26 | Розетка прицепа | 30 |
| 27 | Система зажигания/впрыска | 10 |
| 28 | Система зажигания/впрыска | 10 |
| 29 | Стоп-сигнал | 10 |
| 30 31 | Система регулирования скорости движения в сочетании с автоматической коробкой передач, АБС, блокировкой дифференциала | 5 15 |
| 32 | Система зажигания/впрыска | 10 |

Предохранители 27 и 28 снабжены пластмассовой крышкой красного цвета с надписью «Motor/Moteur».

33 — запасные предохранители номиналов 5, 10 15, 30 - пополнить запас при первой возможности!!!

РЕЛЕ

I – реле для противотуманных фар и задних габаритных огней, мостик, если автомобиль не оснащен противотуманными фарами;

II – реле вентилятора системы охлаждения (модели, не оснащенные кондиционером), реле для второго вентилятора системы охлаждения;

III – блок управления включения вентилятора после прекращения работы двигателя;

IV – блок управления системы очистки фар;

V – разгрузочное реле Х-контакта.

VI – реле вентилятора (на моделях с ручным кондиционером), реле второго вентилятора системы охлаждения (на моделях с автоматическим кондиционером и некоторыми вариантами двигателя);

VII – реле звукового сигнала;

VIII – реле системы сигнализации (на моделях с механической КП), мостик на моделях, не оснащенных системой сигнализации. На моделях, оснащенных АКП, это место остается пустым;

IX – реле прерывистого режима системы стеклоочистителя/омывания стекол;

X – реле топливного насоса;

XI – реле первого вентилятора системы охлаждения.

ЛАМПЫ

Лампы головного света — дальний / ближний — Н4 — 55/60 Вт — 2шт

Лампы головного освещения двойная фара — дальний / прожекторная фара дальний + ближний — H1 — 55Вт 2шт/4шт

Лампы передних противотуманных фар — Н3 — 55Вт — 2шт

Стояночный свет / габариты спереди — HL – 5Вт — 2шт

Стояночный свет / габаритные огни спереди для двойной фары — w5w – 5Вт - 2шт

Задние указатели поворотов (редко передние), задний ПТФ, фонари заднего хода — P25-1 – 21Вт — 5шт

Передние указатели поворотов (желтые) — ??? — 21Вт — 2шт

Боковые указатели поворотов / повторители — ??? — 5Вт - 2шт

Стоп-сигналы / задние габаритные огни - ??? — 51/5Вт — 2 шт

Подсветка номерного знака — ??? софит — 4Вт — 2шт

Освещение багажного отделения — ??? софит — 5Вт — 1шт

Освещение подкапотного пространства / основной плафон салона — софит 41мм — 10Вт — 1-4шт

Лампы подсветки зеркала в солнцезащитном козырьке — ??? — 2шт

Освещение салона лампы в ручках над дверьми — ???

Освещение вещевого ящика — ??? — 4Вт — 1шт

Лампа в ключе зажигания — ???? 1шт

Лампы кнопок центральной консоли / подсветки пепелльницы / подсветки блока управления отопителя — ??? — 1.2Вт

Лампы приборной панели — подсветка / индикаторы — ??? — 1.2Вт

Лампа контроля зарядки АКБ — ??? — 2Вт - 1шт

СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ (проверка)

Проверка - заводим двигатель - снимаем с датчика 0.3бар (синий) контакт и на массу прикручиваем - смотрим чтобы лампа начала мигать, потом изолируем (чтобы на массу не упал) - смотрим чтобы лампа НЕ ГОРЕЛА... Далее с датчика 1.5бар  - снимаем и изолируем - доводим обороты до 2500 - должна загореться лампа и начать пищать зуммер... прикручиваем на массу - доводим до 2500+ если ничего не загорелась ТО БЛОК КОНТРОЛЯ (релле / миничек) ИСПРАВЕН, ПРОВОДКА ИСПРАВНА (верно для В3 и В4) => СРОЧНО МЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА МЕХАНИЧЕСКИМ МАНОМЕТРОМ!!!
Контакт в бачке тормозов и бачке ОЖ - нормально разомкнутый - надо коротить контакты разъема чтобы зажглась лампа.

ШПАРГАЛКА ПО ЭЛЕКТРИКЕ Audi80 часть 2 (www.audi80.ru)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОММУТАТОР (СНИЗУ)

A – контакты серого разъема — система кондиционирования

B – контакты черного разъема — правый передний жгут  (управление двигателем)

C – контакты синего разъема — торпедный жгут

D – контакты зеленого разъема — левый передний жгут

E – контакты желтого разъема — левый передний жгут

F – контакты коричнего разъема (соединен с красным разъемом) — торпедный жгут

G – контакты красного разъема (соединен с коричневым разъемом) — торпедный жгут

H – контакты черного разъема — задний жгут

I — контакты красного разъема — торпедный жгут

J – контакты желтого разъема — торпедный жгут

K – контакты черного разъема — реле III блок включения вентилятора после выключения двигателя

L – контакты 30й шины одиночные красные провода — всегда под напряжением АКБ

M – контакты одиночных разъемов дополнительного оборудования

M75s (2 шт) — с шины Х без предохранителей — электро зеркала, ПТФ, прочее доп оборудование

M75ak – после 17го предохранителя с шины Х

M75as — после 18го предохранителя с шины Х — эл. зеркала и омыватель заднего стекла (авант)

M30ag — после 20го предохранителя с 30ой шины — для диагностического разъема

M30az (самый верхний на рисунке не подписан) — после 19го предохранителя с 30й шины — ЦЗ и обогрев личинок

N – контакт одиночного разъема с 22го предохранителя — дизель

O – контакт одиночного разъема — после реле X — топливного насоса — питание форсунок АВК или Ёж на карбах В3

P 30as – контакт одиночного разъема

87a – контакт одиночного разъема реле VI

75N – контакт одиночного разъема — к реле I для передних ПТФ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЛЕ (ЗА ПОЛКОЙ, ПОД РУЛЕМ)

Дополнительные реле устанавливаются в зависимости от двигателя и установленного доп. оборудования. Обычно функции реле описаны на этикетке, приклеенной к обратной стороне полочки. Разъемы с правой стороны от держателей дополнительных реле соединяют торпедный жгут и другие жгуты и различаются по цветам. Каждый такой разъем кроме I состояит из 2х половинок большой (на 10 контактов) и малой (на 5). Разъемы не установленных систем черные и не имеют электрических контактов.

I – черный разъем к электродвигателю очистителя лобового стекла, обогреваемым форсункам и фонарю моторного отсека

II – зеленый разъем АКПП

IIa – зеленый разъем  компрессора кондиционера и подкапотных датчиков клиамтической установки

III – желтый разъем левого переднего жгута проводов

IIIa – желтый разъем обогревателей передних сидений

IV – синий разъем системы АВС

IVa – синий разъем системы стабилизации курсовой устойчивости ????

V – коричневый разъем заднего жгута

Va – коричневый разъем жгута концевиков дверей

VI, VIa – черный разъем правого переднего жгута (управление двигателем)

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ AUDI80 – УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Цвета

часто цвета обозначены абревиатурами немецких слов

li - lila– фиолетовый, sw – schwarz – черный, ws – weiВ — белый

gn – grun — зеленый, ge – gelb — желтый, gr – grau – серый bl – blau – синий, br – braun – коричневый (обычно масса) ro – rot – красный

Обозначения

1 — центральный комутатор. В нем всегда обозначены шины: 30 — всегда соеденина с АКБ (+12В), 15 —  +12 когда включено зажигание, Х - +12 когда включено зажигание, но не включен стартер (через реле V), 31 — масса

2 — предохранители (и реле в центральном коммутаторе) с их номиналом и номером (здесь 21й предохранитель на 10А)

3 — номер контакта центрального коммутатора (см. рисунок центральный коммутатор (снизу))

4 — переносы одной электрической цепи на разных страницах / областях схемы — в квадратах номер линии тока  (здесь 10 и 14). При переносе сечение и цвет провода до и после должны совпадать (здесь черносиний провод на 1.5мм2)

5 — номер контакта в разъеме — в низу схемы, обычно, указан цвет и местоположение (здесь Т5/3 — 3й контакт 5и контактного разъема черного — VIa в дополнительном держателе реле)

6 — варианты цепи для разных исполнений — в низу схемы, обычно указаны примечания (здесь для варианта с АКПП и РКПП)

7 — цвет и сечение провода (здесь красный 1.5 мм2)

8 — реле в дополнительном держателе реле (здесь 14е реле)

9 — контакты в разъеме / блоке (реле) — см. рисунок центрального коммутатора (здесь 8 контакт в колодке или 86й контакт в реле)

10 — предохранители в дополнительном держателе реле или пристегнутые к центральному комутатору (здесь 25 предохранитель в комутаторе на 5А)

11 — соединение проводов через разем  в низу схемы, обычно, указан цвет и местоположение

12 — элемент. в низу схемы или в начале сборника схем, или в специальном каталоге обозначений элементов электросхем VAG, обычно, указано что это такое (здесь G39 – лямбда зонд)

13 – номер линии тока для быстрой навигации по схеме и обнаружения переносов электрических цепей (см. п. 4)

14 — точки соединения с шиной, в низу схемы или в начале сборника схем, или в специальном каталоге обозначений элементов электросхем VAG даны пояснения по местоположению (здесь соединение с массой с низу левой передней стойки)

15 — внизу схемы обозначена масса. Тонкой линие обозначается непосредственное соединение с массой (здесь лямбда зонд ввернут в коллектор и оттуда получает массу)

!!! - на всех схемах все выключатели и контакты оказаны в состоянии покоя!!!

Схемы электрооборудования audi 80 можно найти на сайте fryppy.land.ru